安徽诚创机电有限公司年产1200万台家电汽车配件生产

项目竣工环境保护验收意见

2020年12月04日安徽诚创机电有限公司在公司组织召开了安徽诚创机电有限公司年产1200万台家电汽车配件生产项目竣工环境保护验收会。参加会议的有安徽诚创机电有限公司（验收监测报告表编制单位）、安徽尚德谱检测技术有限责任公司（监测单位）等单位的代表及专家共5位，会议邀请3位专家组成验收工作组（名单附后），与会代表查看了项目现场及周边环境，并根据《安徽诚创机电有限公司年产1200万台家电汽车配件生产项目竣工环境保护验收监测报告表》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

安徽诚创机电有限公司位于合肥市新站区九顶山路以东，龙子湖路以北，拟建3座一层生产车间，1座二层生产车间，及一栋四层技术中心等进行生产，用地面积35936.24m2，总建筑面积28180.8m2，项目建设后形成年生产家用电器及汽车配件1200万台套生产能力。项目总投资35000万元，实际环保投资92万元。

（二）建设过程及环保审批情况

2017年3月安徽诚创机电有限公司委托安徽长之源环境工程有限公司承担本项目的环境影响报告表的编制工作，并于2017年3月28日取得合肥市环境保护局新站高新技术产业开发区分区环建审（新）字[2017]39号文件《安徽诚创机电有限公司年产1200万台家电汽车配件生产项目的批复》审批了本项目环境影响评价报告表。安徽诚创机电有限公司于2020年10月13日完成排污许可登记，登记编号：91340100784930846Q001Q。项目于2019年8月开工建设，2020年10月建成并投入运行。

（三）验收范围

安徽诚创机电有限公司年产1200万台家电汽车配件生产项目整体验收。

- 工程变动情况

本项目在建设过程中现仅设4座生产车间，4条生产线，分别为机加工生产线冲压件生产线、热处理生产线和表面处理生产线，其中吊杆组装生产线已不在进行生产，因此此次验收产能为机加工件500万套，冲压钣金件400万套的规模。

（2）环评报告表中，本项目须建设淬火废气处理设施，实际踏勘建设过程中，本项目热处理工序采用水冷却，不采用淬火油进行冷却，故不产生有机废气。同时企业已在热处理炉上方安装了集气罩，收集颗粒物，通过静电吸附处理后，经15#高排气筒排放。本项目表面处理工序采用高温，即通过蒸汽锅炉通过在生产线槽壁上铺设管道进行加温，以保持恒温，建设了1个0.5吨/小时的燃气锅炉，增加了天然气燃烧废气，天然气属于清洁能源。锅炉已安装了低氮燃烧器，锅炉上方已安装了8m高排气筒。

（3）根据市场需求，本项目对部分设备数量进行了增减，详见设备明细表。

建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变化，本项目无重大变动。

三、环境保护设施建设情况
    1、废水：项目产生的本项目生产废水经废水处理站处理，生活污水经化粪池预处理后，达到蔡田铺污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过管网进入到合肥市蔡田铺污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后外排。

2、废气：本项目生产过程中，所涉及的废气主要包括机械加工过程中产生的金属粉尘、酸洗过程中产生的酸雾、热处理炉产生的烟尘、热处理尾气燃烧产生的废气、食堂油烟废气和锅炉废气。

（1）机械加工过程中产生的金属粉尘

根据核实，本项目机加工设备设有水淋除尘或袋式除尘设备，对金属粉尘进行收集，未收集的金属粉尘在厂房内部无组织排放。

（2）酸洗过程中产生的酸雾

本项目已设置集气罩将酸雾收集并抽送到酸雾处理器处理，处理后经15米高排气筒通过车间楼顶进行高空排放，废气处置装置风机风量为30000m3/h。

（3）热处理炉产生的烟尘

根据核实：本项目热处理工序采用水冷却，不采用淬火油进行冷却，故不产生有机废气。同时企业已在热处理炉上方安装了集气罩，收集颗粒物，通过静电吸附处理后，经15#排气筒排放，废气处置装置风机风量为26000m3/h。

（4）热处理尾气燃烧产生的废气

本项目热处理工艺使用乙醇作为保护气，最后全部点燃燃烧，成为CO2和H2O等气体。

（5）食堂油烟废气

本项目已安装了食堂油烟净化器。烟气通过油烟净化器处理后，通过楼顶排放。

（6）锅炉废气

本项目表面处理工序采用高温，即通过蒸汽锅炉通过在生产线槽壁上铺设管道进行加温，以保持恒温，建设了1个0.5吨/小时的燃气锅炉，增加了天然气燃烧废气，天然气属于清洁能源。锅炉已安装了低氮燃烧器，锅炉上方已安装了8m高排气筒（3#）。

- 3、噪声：项目噪声主要来源于生产设备运行噪声。通过设备加装消音器、基础减振处理、厂房隔声等措施降低运营期对周围声环境的影响。

- 4、固体废物：本项目产生的固体废物主要包括危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾。危险废物为各槽体泥渣、污泥、废矿物油和废切削液等；一般工业固体废物工业固废主要为金属粉尘。

- （1）危险废物：各槽体泥渣、污泥、废矿物油和废切削液等，收集后委托安徽皓悦环境科技有限责任公司集中处置。暂存处占地面积为30m2，地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造。设置分类存放区，对不同危险废弃物进行分类存放。已做好危险废物情况记录。

- （2）一般工业废物：金属粉尘由物资回收公司回收利用。

- （3）生活垃圾：本项目区内放置垃圾收集装置，生活垃圾统一收集后交由市政环卫部门清运。

四、环境保护设施调试效果

根据安徽诚创机电有限公司编制的建设项目竣工环保验收监测报告表，验收监测结果表明：

1、废水：在竣工验收监测期间，本项目验收检测中pH浓度范围为7.59~7.65；氨氮浓度范围为3.56mg/L~4.02mg/L；悬浮物浓度范围为82mg/L~88mg/L；化学需氧量浓度范围为121mg/L~125mg/L；五日生化需氧量浓度范围为41.1mg/L~41.5mg/L，石油类浓度范围为7.54mg/L~7.85mg/L，铁浓度范围为0.29mg/L~0.39mg/L，所检测项目排放浓度均低于蔡田铺污水处理厂的接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

2、废气：在竣工验收监测期间，本项目排放的有组织废气中硫酸酸雾浓度低于检出限，小于标准限值45mg/m3，颗粒物浓度最大值为7.2mg/m3，小于标准限值120mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中表2二级标准。锅炉颗粒物、SO2满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值；NOx满足《长三角地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》规定的限值。

本项目油烟浓度平均值为1.2mg/m3，小于标准限值2.0mg/m3。满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）。

在竣工验收监测期间，该项目排放的无组织废气中颗粒物、非甲烷总烃和硫酸雾最大排放浓度低于标准限值，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）的无组织特别排放限值。

3、噪声：厂界的昼间噪声声级范围在53～56dB（A）之间；厂界的夜间噪声声级范围在43～45dB（A）之间。监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类区标准。

4、固体废物：固废暂存区位于厂区西北侧，建筑面积144m2，收集后由物资公司回收；生活垃圾交环卫部门处理；危废暂存间位于厂区内，建筑面积为30m2，危险废物集中收集后委托安徽皓悦环境科技有限责任公司进行处理。

- 五、验收结论

验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论，认为安徽诚创机电有限公司年产1200万台家电汽车配件生产项目（即年产机加工件500万套，冲压钣金件400万套）环评审批手续齐全，主要污染防治设施已建成，均能实现达标排放，具备竣工环保验收条件，通过竣工环保验收。
六、后续要求
    1、加强全厂环境管理工作，确定专人负责操作和维护污染治理设施的正常运行，切实保证污染物排放稳定达标，健全运行管理记录；

2、建议制定完善环境管理规章制度并且加强环境保护相关知识的宣传力度、做到环境管理规章制度上墙，强化人员的环境保护意识，加强各类环境保护设施维护与管理，确保各类污染物以废气总量稳定达标排放；

3、建议本项目规范设置好排污口，并设立标志牌。

安徽诚创机电有限公司

2020年12月04日