安徽省丰晟新型建材有限公司年产30万m3商品混凝土建设项目竣工环境保护验收意见

2021年5月15日，安徽省丰晟新型建材有限公司组织召开了《安徽省丰晟新型建材有限公司年产30万m3商品混凝土建设项目竣工环境保护验收》会议。会议成立了竣工验收组（名单附后）。与会代表查看了项目现场及周边环境，并根据安徽省丰晟新型建材有限公司竣工环境保护验收报告及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

安徽省丰晟新型建材有限公司年产30万m3商品混凝土建设项目选址位于长丰县罗塘乡水庄路双合村段北侧。本项目主要建设内容为：年产30万m3商品混凝土。

（二）建设过程及环保审批情况

（1）2020年9月委托安徽启晨环境科技有限公司编制的《安徽省丰晟新型建材有限公司年产30万m3商品混凝土建设项目环境影响报告表》，2021年4月27日，合肥市生态环境局以环建审【2021】3050号文进行批复；

（2）2021年5月20日在全国排污许可证管理信息平台完成排污许可登记管理。

（三）投资情况

项目实际总投资2600万元，其中环保投资49万元。

（四）验收范围

本次验收范围为年产30万m3商品混凝土建设项目。

二、工程变动情况

根据现场查验以及建设单位提供的资料，本项目的建设性质、规模、建设地点、采用的生产工艺均未发生变动。

- 三、环境保护设施运行情况

1、废水

项目雨污分流制。初期雨水经初期雨水池收集后回用于生产，生活污水经旱厕处理，定期清捞用于农田施肥，生产废水和洗车废水经沉淀池处理回用于生产。

2、废气

项目6个筒仓，每个筒仓仓顶呼吸孔均有一台强制式脉冲仓顶除尘器，由呼吸口DA001-DA006排放；搅拌楼进行全封闭，每条生产线各配备1台2000m3/h袋式除尘器，由排气筒DA007-DA008排放；骨料仓库，砂、石上料配备喷淋装置。

3、噪声

本项目噪声源主要为搅拌站、皮带输送机、运输车辆、空压机、除尘器风机等机械设备，其声源噪声通常在75～90 dB(A)之间。厂区已采取隔声、减震等有效措施进行降噪。

4、固体废物

项目营运期产生的固体废物主要有：除尘器收集的除尘灰、冲洗废水产生的沉渣以及生活垃圾，均属于一般固体废物。

除尘器收集的除尘灰，返回生产系统做原料。冲洗废水产生的沉渣回用于生产，生活垃圾集中收集后由当地环卫部门定期清运，统一处理。

因此，本项目固废全部得到妥善处理处置。

5、其他

项目50m防护距离内无住宅、学校、医院等敏感点，防护距离满足要求。

- 环境保护设施调试效果

- 1、废水

项目雨污分流制。初期雨水经初期雨水池收集后回用于生产，生活污水经旱厕处理，定期清捞用于农田施肥，生产废水和洗车废水经沉淀池处理回用于生产。

2、废气

验收监测期间，颗粒物有组织排放满足满足安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中散装水泥中转站及水泥制品生产水泥仓及其他通风生产设备颗粒物排放限值；无组织排放满足安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中无组织排放监控点浓度限值。

3、噪声

验收监测期间，厂界昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类区标准限值要求。

4、固体废物

本项目营运期产生的固体废物主要有：除尘器收集的除尘灰、冲洗废水产生的沉渣以及生活垃圾，均属于一般固体废物。

除尘器收集的除尘灰，返回生产系统做原料。冲洗废水产生的沉渣回用于生产，生活垃圾集中收集后由当地环卫部门定期清运，统一处理。

因此，本项目固废全部得到妥善处理处置。

五、验收结论

安徽省丰晟新型建材有限公司年产30万m3商品混凝土建设项目执行了环境影响评价制度，环境保护审查、审批手续完备，按照环评及批复要求落实了污染防治措施，总体符合验收条件，验收工作组同意通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

加强环境保护设施的日常管理，确保污染物稳定达标排放。

七、验收人员信息

见附件

安徽省丰晟新型建材有限公司

2021年5月15日